中昌牌XZC5061XQY5型爆破器材运输车

| 【整车技术参数】 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品商标 | 中昌牌 | 公告批次 | 295 |
| 产品名称 | 爆破器材运输车 | 产品型号 | XZC5061XQY5 |
| 总质量(Kg) | 5880 | 驾驶室准乘人数(人) | 2 |
| 额定载质量(Kg) | 2900 | 外形尺寸(mm) | 5995×1930×2750 |
| 整备质量(Kg) | 2850 | 货厢尺寸(mm) | 4250×1850×1730 |
| 接近角/离去角(°) | 15/18.5 | 前悬/后悬(mm) | 1065/1570 |
| 轴荷(Kg) | 2150/3730 | 最高车速(Km/h) | 80 |
| 备注 | 厢体顶部封闭,不可开启;随底盘选装驾驶室前面罩,前保险杆,前组合灯具,前雾灯;车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化.选装侧门,侧门型式及位置;该车为EX/Ⅲ型车辆;所有运输介质均具有独立包装,运输介质:黑火药,压缩黑火药,电引爆雷管,爆破炸药,点燃导火索.运输介质类别和项别号:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G;侧防护与车辆采用螺栓连接,材料为:Q235A.后下部防护装置,材料:Q235A,连接方式:焊接连接,断面尺寸(mm):100×50,离地高度380mm;该车安装ABS,ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;该车仅选用子午线轮胎.前轮安装盘式制动器.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,安装限速装置,限速80km/h.排气管前置.所有发动机对应油耗值均为13.0L/100km. |  |  |
| 【底盘技术参数】 |  |  |  |
| 底盘型号 | JX1061TG25 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 3360 |  |  |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR |  |  |
| 钢板弹簧片数 | 7/5+6 | 前轮距(mm) | 1385 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 |
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |  |  |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| JX493ZLQ5 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 85 |