江特牌JDF5030XQYSH5型爆破器材运输车

10

| 【整车技术参数】 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 301 |
| 产品名称 | 爆破器材运输车 | 产品型号 | JDF5030XQYSH5 |
| 总质量(Kg) | 3495 | 驾驶室准乘人数(人) | 2 |
| 额定载质量(Kg) | 1265 | 外形尺寸(mm) | 5250,5400×1770,1820×2580 |
| 整备质量(Kg) | 2100 | 货厢尺寸(mm) | 3400,3550×1675×1700 |
| 接近角/离去角(°) | 17/14 | 前悬/后悬(mm) | 1080/1520 |
| 轴荷(Kg) | 1300/2195 | 最高车速(Km/h) | 80 |
| 备注 | 厢体顶部封闭,不可开启;随底盘选装驾驶室;厢体侧面选装开门型式及位置或不带侧开门,选装百叶窗,厢体颜色可变化;发动机D19TCIE10对应油耗申报值(L/100km)为8.2;外形尺寸长/货箱栏板内尺寸长/轴距对应关系(mm)为:5250/3400/2650,5400/3550/2800;运输介质:黑火药,压缩黑火药,电引爆雷管,爆破炸药,点燃导火索,硝胺炸药;运输介质类别和项号:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1D;运送危险货物车辆的类型:EX/Ⅲ型车辆;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号:APG3550500A6,ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司. |  |  |
| 【底盘技术参数】 |  |  |  |
| 底盘型号 | SH1032PBBNZ1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 跃进牌 | 生产企业 | 上汽大通汽车有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 2650,2800 |  |  |
| 轮胎规格 | 6.00-13 8PR,6.00-14 8PR,185R14 6PR |  |  |
| 钢板弹簧片数 | 3/5 | 前轮距(mm) | 1340,1316 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1223,1223 |
| 排放依据标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ |  |  |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| D19TCIE10 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1910 | 70 |